GREMBIULE DI PROTEZIONE FRONTALE PEDIATRICO IN PIOMBO SPECIFICHE TECNICHE

Il grembiule deve essere un modello di protezione frontale. Dovrebbe essere chiuso con cinghie in velcro che si incrociano dalla parte anteriore a quella posteriore. In linea con la richiesta dell'ospedale, al posto del velcro dovrebbe essere realizzato un sistema di cinture che chiuda sul davanti. La nostra istituzione determinerà la scelta.

Il grembiule deve essere un modello di protezione frontale. Dovrebbe essere chiuso con cinghie in velcro che si incrociano dalla parte anteriore a quella posteriore. In linea con la richiesta dell'ospedale, al posto del velcro dovrebbe essere realizzato un sistema di cinture che chiuda sul davanti. La nostra istituzione determinerà la scelta.

La dimensione del grembiule dovrebbe essere progettata per bambini di età compresa tra 3-5, 6-8, 9-12.

L'etichetta del grembiule deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla taglia, data di produzione, numero di lotto, numero di codice a barre, numero di organizzazione approvata (CE).

Per il materiale protettivo deve essere disponibile un rapporto di prova del produttore della materia prima. L'azienda che produce il grembiule di piombo deve presentare un rapporto di prova relativo al test dei prodotti e deve essere presentato anche un rapporto di prova relativo alla materia prima protettiva da parte del produttore della materia prima.

Per il materiale protettivo deve essere disponibile un rapporto di prova del produttore della materia prima. L'azienda che produce il grembiule di piombo deve presentare un rapporto di prova relativo al test dei prodotti e deve essere presentato anche un rapporto di prova relativo alla materia prima protettiva da parte del produttore della materia prima.

I grembiuli di piombo dovrebbero avere opzioni di tessuto con modelli adatti ai bambini. Dovrà essere presentato un documento tecnico riguardante il tessuto utilizzato nella produzione del prodotto.

I grembiuli di piombo dovrebbero avere opzioni di tessuto con modelli adatti ai bambini. Dovrà essere presentato un documento tecnico riguardante il tessuto utilizzato nella produzione del prodotto.

Il grembiule in piombo anti raggi X deve essere prodotto e certificato in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale n. 30761 del 01 maggio 2019, nuovo regolamento (UE) 2016/425

Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

Deve essere presente un certificato OHSAS 18001:2007 valido a livello internazionale per la produzione di prodotti per la radioprotezione da un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

Deve essere presente un certificato OHSAS 18001:2007 valido a livello internazionale per la produzione di prodotti per la radioprotezione da un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Dovrebbe essere facile da usare, coprire il corpo e il camice dovrebbe fornire una protezione di 0,50 pB in tutte le aree della parte anteriore.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine. La tubazione del grembiule deve essere impermeabile.

Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di produzione dei grembiuli in piombo.