Lo schermo piombato deve essere di tipo mobile e mobile su ruote.

Lo schermo piombato deve essere di tipo mobile e mobile su ruote.

Il corpo inferiore in acciaio deve avere una protezione dalle radiazioni equivalente PB di 1 mm, il vetro acrilico deve avere una protezione dalle radiazioni equivalente PB da 0,50 mm.

Il corpo inferiore in acciaio deve avere una protezione dalle radiazioni equivalente PB di 1 mm, il vetro acrilico deve avere una protezione dalle radiazioni equivalente PB da 0,50 mm.

Il corpo inferiore in acciaio dello schermo deve essere di almeno 78 cm (larghezza) x 104 cm (altezza).

Il vetro acrilico deve poter essere spostato su e giù fino a quando l'altezza totale nel punto più basso è di 115 cm e nel punto più alto l'altezza totale è di 188 cm.

Le ruote dello schermo devono essere robuste e dotate di freni per sostenere il peso in questione.

Le ruote dello schermo devono essere robuste e dotate di freni per sostenere il peso in questione.

Per un facile utilizzo, le gambe dello schermo dovrebbero avere aperture diverse e quindi dovrebbe esserci più spazio utilizzabile sul lato più vicino all'utente.

Il venditore deve disporre di certificati di qualità ISO ed essere presentato all'istituzione in fase di offerta.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.